Cisco Networking Academy Program

Núcleo de Computação Eletrônica – UFRJ

Nome: __________________________________________ Nota: _________

Prova Prática – Semestre 1

A topologia abaixo representa uma versão simplificada da Rede Rio.

1a Parte

Dada a topologia acima, defina o endereço IP de cada uma das interfaces seriais dos roteadores, sabendo que, para tal, encontra-se disponível a rede classe C 200.200.200.0. Defina também a máscara a ser utilizada, de forma a poder ter o maior número de sub-redes possível.

| Roteador | Serial 0 | Serial 1 | Serial 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| CBPF |  |  |  |
| PUC |  |  |  |
| UFRJ |  |  |  |
| EMBRAPA |  |  |  |
| UERJ |  |  |  |

2a Parte

Cada uma das instituições da topologia apresentada adotou uma política de endereçamento interno diferente:

- A UFRJ alocou para cada um dos seus 6 centros uma sub-rede distinta, para poder acomodar, em média, 70.000 máquinas por sub-rede;

- A UERJ alocou para cada um dos seus 1.000 departamentos uma sub-rede distinta, para poder acomodar, em média, 60 máquinas por sub-rede;

- A PUC também alocou para cada um dos seus 120 departamentos uma sub-rede distinta, para poder acomodar, em média, 500 máquinas por sub-rede;

- A EMBRAPA e o CBPF não dividiram suas redes, possuindo cada um em torno de 200 máquinas.

Para poder atribuir endereços IP para cada uma dessas instituições, estão disponíveis os endereços abaixo:

- 20.0.0.0

- 146.164.0.0

- 127.30.0.0

- 152.92.0.0

- 195.64.78.0

- 200.15.80.0

- 230.34.85.0

- 220.250.248.0

Utilizando esses endereços, defina os endereços de cada instituição, bem como a máscara utilizada, de forma a atender as necessidades de cada uma e a maximizar o número de hosts por sub-rede.

| Instituição | IP | Máscara |
| --- | --- | --- |
| CBPF |  |  |
| PUC |  |  |
| UFRJ |  |  |
| EMBRAPA |  |  |
| UERJ |  |  |

3a Parte

Baseado nas atribuições do item anterior, indique os endereços de rede e de broadcast da primeira sub-rede válida.

| Instituição | Rede | Broadcast |
| --- | --- | --- |
| CBPF |  |  |
| PUC |  |  |
| UFRJ |  |  |
| EMBRAPA |  |  |
| UERJ |  |  |