Prova Prática – Semestre 2

Nome: ______________________________________________________________

Objetivo:  configurar os roteadores de acordo com a topologia acima.

Configurar os roteadores seguindo os passos a seguir:

- Você não sabe a senha de acesso aos roteadores. Recuperar o acesso aos roteadores e, se for o caso, salvar a configuração anterior.

- Fazer backup do IOS.

- Remover configuração do roteador

- Definir nome do roteador (Ex: R1)

- Definir senhas de acesso (Cisco): console, porta aux e terminais virtuais

- Definir senhas de acesso privilegiado (Cisco)

- O roteador deve ser configurado para que todas as  sessões inativas há mais de 2min sejam encerradas.

- Definir um banner para ser apresentado a todos que se conectarem ao roteador alertando sobre o acesso restrito ao roteador

- Habilitar interfaces

- Atribuir endereço IP às interfaces

- Definir uma descrição para as interfaces, indicando a função de cada uma

- Usar o protocolo HDLC nas conexões WAN entre R1 e R2

- Usar o protocolo PPP, sem autenticação, nas conexões WAN entre R2 e R3

- Definir tabela de nomes de hosts. Incluir os IP’s de todas as interfaces de cada roteador na topologia

- Desabilitar o uso do serviço de nomes

- Habilitar o protocolo de roteamento RIP para os roteadores R1 e R2

- Habilitar o protocolo de roteamento IGRP para os roteadores R2 e R3

- Configurar os protocolos de roteamento de forma que não haja propagação de atualizações para as redes onde não haja outros roteadores utilizando-os

- Criar uma rota estática em R3 para a rede 10.1.0.0/16 apontando para a interface Eth 0

- Testar a conectividade com os micros das outras redes; um micro conectado ao roteador R1 deve fazer um ping para um micro conectado ao roteador R3

- Salvar a configuração de cada roteador em um servidor TFTP