## Nome:__________________________________________

Nota: _______

## Roteadores

- Configurar roteadores de acordo com os seguintes passos

- Configurar hostname

- Configurar senhas de acesso

  - Console

  - Linha auxiliar

  - Acesso remoto (telnet)

  - Adotar a senha Cisco em todos os roteadores .

  - Garantir que as senhas sejam mantidas criptografadas no arquivo de configuração

  - Garantir que as sessões sejam encerradas se não houver acesso por mais de 2 min.

- Configurar senha de enable

  - Usar senha Cisco

- Configurar interfaces

  - Description

  - Bandwidth

  - Clock rate

  - Endereço IP

  - Encapsulamento. Usar PPP nas interfaces seriais

- Configurar roteamento estático

| Roteador | # Rede Destino | Interface de saída | Próximo roteador |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab_A | Default | Eth 0 |  |
|  | 10.1.0.0/16 |  | 192.5.5.5 |
| Lab_B | 10.2.0.0/16 |  | 219.17.100.5 |
| Lab_C | 10.3.0.0./16 |  | 223.8.151.5 |
| Lab_D | 10.4.0.0/16 |  | 210.93.105.5 |
| Lab_E | 10.5.0.0/16 |  | 210.93.105.5 |

- Configurar o protocolo de roteamento

  - Usar o protocolo IGRP (Roteadores Lab_A, Lab_B e  Lab_C)

  - Usar o protocolo RIP (Roteadores Lab_C, Lab_D, Lab_E)

  - ASN = 100

  - Não fazer anúncios de roteamento quando não for necessário

  - As configurações devem permitir que todas as redes sejam alcançáveis a partir de todas as estações

  - Garantir que as rotas estáticas sejam anunciadas para todos os roteadores

- Fazer backup do IOS

- Fazer backup da configuração