Cisco Networking Academy Program

Núcleo de Computação Eletrônica – UFRJ

Prova Prática – Semestre 2

Laboratório – Configuração de roteadores

Objetivo:  configurar os roteadores de acordo com a topologia apresentada pelo instrutor.

Configurar os roteadores seguindo os passos a seguir:

- O grupo não sabe a senha de acesso ao roteador. Recuperar o acesso ao roteador e salvar a configuração anterior.

- Fazer backup do IOS

- Remover configuração do roteador

- Definir nome do roteador (Ex: Lab_A)

- Definir senhas de acesso (Cisco): console, porta aux e terminais virtuais

- Definir senhas de acesso privilegiado (Cisco)

- O roteador deve ser configurado para que todas as  sessões inativas há mais de 2min sejam encerradas.

- Definir um banner para ser apresentado a todos que se conectarem ao roteador alertando sobre o acesso restrito ao roteador

- Habilitar interfaces

- Atribuir endereço IP às interfaces

- Definir uma descrição para as interfaces

- Usar o protocolo PPP nas conexões WAN.

- Se for o caso, definir clock rate da interface

- Definir tabela de nomes de hosts. Incluir os IP’s de todas as interfaces de cada roteador

- Desabilitar o uso do serviço de nomes

- Habilitar o protocolo de  roteamento RIP

- Configurar o RIP de forma que não haja propagação de atualizações para as redes onde não hajam outros roteadores utilizando RIP

- Criar uma rota estática para a rede 10.1.0.0/16 apontando para a interface serial 0

- Testar a conectividade com os micros das outras redes

- Verificar estado das interfaces. Comente.

- Verificar tabela de roteamento. Comente

- Configurar o endereçamento IP de forma que todas as redes físicas sejam configuradas como uma sub-rede da rede 192.168.10.0. A máscara adotada deverá permitir a configuração de todas as sub-redes definidas, não havendo a necessidade de sub-redes adicionais. Usar a sub-rede 0.

| Roteador | # Interface | Sub-rede |
| --- | --- | --- |
| Lab_A | Eth 0 | 0o. |
|  | Eth 1 | 1a. |
|  | Se 0 | 2a |
| Lab_B | Se 1 | 2a. |
|  | Eth 0 | 3a. |
|  | Se 0 | 4a. |
| Lab. C | Eth 0 | 5a. |
|  | Se 0 | 6a. |
|  | Se 1 | 4a. |
| Lab. D | Eth 0 | 7a. |
|  | Se 1 | 6a. |
| Lab. E | Eth 0 | 7a. |