Cisco Networking Academy Program

Núcleo de Computação Eletrônica

Prova Prática - Semestre 2

- Defina as senhas para o acesso local, remoto e privilegiado

- Configure o endereçamento IP de forma que todas as redes físicas sejam configuradas como uma sub-rede da rede classe B 136.48.0.0. A máscara adotada deve permitir o maior número possível de hosts por sub-rede. Utilize a sub-rede 0.

| Roteador | Interface | Sub-rede |
| --- | --- | --- |
| Lab_A | Eth 0 | 0 |
|  | Eth 1 | 1a |
|  | Se 0 | 2a |
| Lab_B | Eth 0 | 3a |
|  | Se 0 | 4a |
|  | Se1 | 2a |
| Lab_C | Eth 0 | 5 a |
|  | Se 0 | 6 a |
|  | Se 1 | 4a |
| Lab_D | Eth 0 | 7 a |
|  | Se 1 | 6 a |
| Lab_E | Eth 0 | 7 a |

- Configure o protocolo de roteamento RIP, de forma a exportar as tabelas apenas pelas interfaces conectadas a redes onde existam outros roteadores que também utilizem RIP

- Configure seu roteador de forma a permitir o acesso a qualquer outro roteador da rede através de seus respectivos nomes

- Teste a conectividade do seu roteador com todos os outros roteadores da rede

- Salve sua configuração no servidor TFTP indicado pelo instrutor, em um arquivo de nome <seu_nome>.config

- Salve seu IOS no servidor TFTP indicado pelo instrutor, em um arquivo de nome <seu_nome>.IOS