Configurando VLAN’s

Sem Multi-VLAN (1900)

- Criar as VLAN’s

Switch#configure terminal

Switch(config)# vlan 2 name esq

Switch(config)# vlan 3 name dir

- Atribuir as VLAN’s às portas

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface ethernet 0/2

Switch(config-if)#vlan-membership static 2

- Criar o domínio da VLAN

Switch#configure terminal

Switch(config)#vtp domain "dominio"

- Estabelecer qual switch que será o servidor e quais serão os clientes

Switch#configure terminal

Switch(config)#vtp server

ou

Switch#configure terminal

Switch(config)#vtp client

- Opcionalmente criar um canal trunk na interface fastethernet

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet 0/26

Switch(config-if)#trunk on

- Opcionalmente configurar um roteador para realizar trunk

Router#configure terminal

Router(config)#interface FastEthernetf0/0.2

Router(config-subif)#encapsulation isl 2

Router(config-subif)#ip address 172.2.16.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#interface FastEthernetf0/0.3

Router(config-subif)#encapsulation isl 3

Router(config-subif)#ip address 172.10.16.1 255.255.255.0

Com Multi-VLAN

Quem tiver os passos, mande email para meslin@nce.ufrj.br.