Cisco Networking Academy Program

Núcleo de Computação Eletrônica – UFRJ

Prova Prática – Semestre 2

#### Nome: _______________________________________________________ Nota: __________

Você trabalhará com um dos seguintes grupos de três roteadores: A-I-H, B-C-D ou E-F-G. Você não precisa configurar os outros roteadores, apenas faça a sua parte para que toda a rede funcione.

Você deve alterar a configuração existente seguindo as instruções dos itens abaixo cumulativamente.

- Configurar os roteadores para utilizar IGRP como protocolo de roteamento. Os grupos A-I-H, B-C-D e E-F-G devem utilizar internamente os sistemas autônomos 100, 200 e 300, respectivamente. Mesmo estando em sistemas autônomos diferentes, cada grupo deve possuir rotas, aprendidas por IGRP, para os outros grupos. Cada roteador deve anunciar suas redes diretamente conectadas por todas as interfaces, menos a interface E0, cuja rede deve ser anunciada, mas não se deve enviar anúncio por ela.

- Configurar o protocolo IPX na topologia seguindo as orientações abaixo:

  - Configure para cada grupo de roteadores as redes 1A (802.2) , 1B (802.3) e 1A1 (Ethernet II), sabendo que o servidor Netware, que faz partes das 3 redes, está ligado no switch central que interliga os 3 grupos;

  - Configure também o protocolo de roteamento RIP IPX;

  - Configure também as outras interfaces seguindo a disponibilidade de redes a seguir:

    - Grupo (AIH) redes disponíveis :  1A,1B,1A1,1E,2E,3E,D1,D2,D3,D4

    - Grupo (BCD) redes disponíveis : 1A,1B,1A1,4E,5E,6E,D1,D5,D6

    - Grupo (EFG) redes disponíveis :  1A,1B,1A1,7E,8E,9E,D4,D7,D8

    - Redes terminadas em “E” aplicar nas E0 e as iniciadas em “D” aplicar nas WAN

- Estabeleça as seguintes políticas de acesso para cada grupo de roteadores:

  - Nenhuma restrição dentro de um mesmo grupo (hosts e roteadores)

  - O protocolo ICMP, partindo apenas dos roteadores, deve ser permitido entre os grupos

  - Os roteadores do grupo (BCD) só aceitam acesso Telnet externo vindo dos hosts do grupo (AIH)

  - Os roteadores do grupo (AIH) só aceitam acesso Telnet  externo vindo dos hosts do grupo (EFG)

  - Os roteadores do grupo (EFG) só aceitam acesso Telnet  externo vindo dos hosts do grupo (BCD)

  - O host do instrutor (gerência) deve ter acesso irrestrito a todos os grupos. (IP do instrutor: 223.8.151.4)

  - Nenhuma das redes locais (E0) possui qualquer serviço TCP/IP. Desta forma, somente deverá ser permitida a conexão TCP iniciada a partir da rede local

- Um novo switch vai ser instalado na rede substituindo o que apresentou defeito. Programe-o corretamente para suportar um ambiente com Domínio de VLAN’s (nome do domínio: DOMINI).

Lab_A 	IP=223.8.151.10	VTP server

Lab_B 	IP=223.8.151.11	VTP client

Lab_C		IP=223.8.151.12	VTP client

Lab_D		IP=223.8.151.13	VTP client

Lab_E		IP=223.8.151.14	VTP client

Lab_F		IP=223.8.151.15	VTP client

Lab_G		IP=223.8.151.16	VTP client

Lab_H 	IP=223.8.151.17	VTP client

Lab_I   	IP=223.8.151.18	VTP client

Mapa de VLAN’s

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| F | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| G | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| H | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| I | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | T | T |