Cisco Networking Academy Program

Núcleo de Computação Eletrônica – UFRJ

Prova Prática – Semestre 2

#### Nome: _______________________________________________________ Nota: __________

Você trabalhará com um dos seguintes grupos de três roteadores: A-I-H, B-C-D ou E-F-G. Você não precisa configurar os outros roteadores, apenas faça a sua parte para que toda a rede funcione.

Você deve alterar a configuração existente seguindo as instruções dos itens abaixo cumulativamente.

- Configurar os roteadores para utilizar IGRP como protocolo de roteamento. Os grupos A-I-H, B-C-D e E-F-G devem utilizar internamente os sistemas autônomos 100, 200 e 300, respectivamente. Mesmo estando em sistemas autônomos diferentes, cada grupo deve possuir rotas, aprendidas por IGRP, para os outros grupos. As métricas das rotas aprendidas podem ser até 10 vezes pior que a melhor métrica, para uma determinada rota. Cada roteador deve anunciar suas redes diretamente conectadas por todas as interfaces, menos a interface E0, cuja rede deve ser anunciada, mas não se deve enviar anúncio por ela.

- Configurar o protocolo IPX na topologia seguindo as orientações abaixo:

  - Configure para cada grupo de roteadores as redes 1A (802.2) , 1B (802.3) e 1A1 (Ethernet II), sabendo que o servidor Netware, que faz partes das 3 redes, está ligado no switch central que interliga os 3 grupos;

  - Configure também o protocolo de roteamento RIP IPX, de forma que até 2 rotas para a mesma rede sejam utilizadas para balanceamento de carga;

  - Configure também as outras interfaces seguindo a disponibilidade de redes a seguir:

    - Grupo (AIH) redes disponíveis :  1A,1B,1A1,1E,2E,3E,D1,D2,D3,D4

    - Grupo (BCD) redes disponíveis : 1A,1B,1A1,4E,5E,6E,D1,D5,D6

    - Grupo (EFG) redes disponíveis :  1A,1B,1A1,7E,8E,9E,D4,D7,D8

    - Redes terminadas em “E” aplicar nas E0 e as iniciadas em “D” aplicar nas WAN

- Estabeleça as seguintes políticas de acesso para cada grupo de roteadores:

  - Nenhuma restrição dentro de um mesmo grupo (hosts e roteadores)

  - O protocolo ICMP, partindo apenas dos roteadores, deve ser permitido entre os grupos

  - Os roteadores do grupo (BCD) só aceitam acesso Telnet externo vindo dos hosts do grupo (AIH)

  - Os roteadores do grupo (AIH) só aceitam acesso Telnet  externo vindo dos hosts do grupo (EFG)

  - Os roteadores do grupo (EFG) só aceitam acesso Telnet  externo vindo dos hosts do grupo (BCD)

  - O host do instrutor (gerência) deve ter acesso irrestrito a todos os grupos. (IP do instrutor: 223.8.151.4)

  - O host, cujo endereço é o segundo válido da rede local (E0) de cada roteador, possui um servidor de DNS que deve poder ser acessado de qualquer endereço da topologia

  - Nenhuma das redes locais (E0) possui qualquer outro serviço TCP/IP. Desta forma, excetuando o servidor DNS, somente deverá ser permitida a conexão TCP iniciada a partir da rede local

- Um novo switch vai ser instalado na rede substituindo o que apresentou defeito. Programe-o corretamente para suportar um ambiente com Domínio de VLAN’s (nome do domínio: DOMINI).

Lab_A 	IP=223.8.151.10	VTP server

Lab_B 	IP=223.8.151.11	VTP client

Lab_C		IP=223.8.151.12	VTP client

Lab_D		IP=223.8.151.13	VTP client

Lab_E		IP=223.8.151.14	VTP client

Lab_F		IP=223.8.151.15	VTP client

Lab_G		IP=223.8.151.16	VTP client

Lab_H 	IP=223.8.151.17	VTP client

Lab_I   	IP=223.8.151.18	VTP client

Mapa de VLAN’s

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| F | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| G | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| H | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | T | T |
| I | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | T | T |