Cisco Networking Academy Program

Núcleo de Computação Eletrônica

Prova Prática – CCNA 3 V3.1

# Segunda Chamada

Nome: _________________________________________________________ Nota:

R1

2500

E0

OSPF Área 0

.2  S0

DTE

172.16.20.0/30

E1

E0

219.17.100.0/24

R2

2500

172.16.10.2/24

172.16.10.3/24

VLAN 10

205.7.5.2/24

B2

SW3

1900

Client

SW2

2900

Client

1

1

2

ISL Trunk

Domínio

VTP

SW1

2950

Server

802.1Q

Trunk

3

1

2

4

A

3

2

VLAN 20

192.5.5.2/24

C2

VLAN 10

205.7.5.3/24

B3

VLAN 20

192.5.5.3/24

C3

VLAN 30

VLAN 30

.1

DCE

Nota:  Leia atentamente toda a prova antes de iniciar a prática.

### Objetivos

Completar as seguintes tarefas:

- Configuração básica do switch.

- Configurar entroncamento (trunk).

- Configurar VTP e criar as VLANs.

- Atribuir portas dos switches às VLANs.

- Configure a segurança nas portas dos switches

- Configurar OSPF.

- Configurar rota padrão (default).

- Configurar VLAN em RotA.

### Antes de começar a configuração:

- Informe o domínio de VTP ao qual o SW1 pertence: _________________________

- Informe o domínio de VTP ao qual o SW3 pertence __________________________

### Tarefas de configuração

### Configuração básica do switch

- Configure os nomes dos switches (SW1 e SW3) e senhas de acesso.

- Use os seguintes endereços IP:

  - Configure o SW1 com o endereço 172.16.1.2/24 (VLAN1).

  - Configure o SW3 com o endereço 172.16.1.3/24 (VLAN1).

  - Configure os switches com o gateway padrão (default) 172.16.1.1.

### Configure entroncamento de VLAN

    - Configure entroncamento (trunk)  ISL entre os switches SW2 e SW3.

    - Configure entroncamento (trunk) 802.1Q entre os switches SW1 e SW2.

|  | Portas | Trunk |
| --- | --- | --- |
| SW1 | Fa0/3 | 802.1Q |
| SW3 | A | ISL |

Nota:  Não se preocupe com SW2, ele já está configurado.

### Configure VTP e crie as VLANs

- Configure SW1 e SW3 como parte do domínio VTP de nome cisco1 e senha cisco2.

- Configure SW1 como servidor VTP e SW3 como cliente VTP.

- Não se preocupe com SW2, ele já está programado.

- As VLANs devem ser criadas no servidor VTP SW1 e aprendidas pelos clientes.

- Coordene com os seus colegas para que cada um crie suas VLANs num momento diferente.

- Crie a VLAN 10 com nome Dez.

- Crie a VLAN 20 com nome Vinte.

- Crie a VLAN 30 com nome Trinta.

### Atribua portas dos switches às VLANs

- Configure SW1 da seguinte forma:

  - Interface Fa0/1 na VLAN 10.

  - Interface Fa0/2 na VLAN 20.

  - Interface Fa0/4 na VLAN 30.

  - Todas as outras interfaces na VLAN 1.

- Configure SW3 da seguinte forma:

  - Interface et0/1 na VLAN 10.

  - Interface et0/2 na VLAN 20.

  - Interface et0/3 na VLAN 30.

  - Todas as outras interfaces na VLAN 1.

Resumo para os switches

|  | VLAN 10 | VLAN 20 | VLAN 30 | VLAN 1 | Endereço IP para gerência | Trunk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Fa0/1 | Fa0/2 | Fa0/4 | Todas as outras portas | 172.16.1.2/24 | Fa0/3 |
| SW3 | et0/1 | et0/2 | et0/3 | Todas as outras portas | 172.16.1.3/24 | A |

### Configure segurança nas portas dos switches

Configure a segurança nas portas dos switches para que elas aprendam apenas um endereço Ethernet (MAC).

### Configure OSPF

Use os seguintes valores para configurar OSPF nos roteadores:

- Use o número de processo 1 (ospf 1).

- Configure R1 de forma que tenha o ID igual a 10.10.20.1 no OSPF.

- Configure R2 de forma que tenha o ID igual a 10.10.10.1 no OSPF.

- Garanta que R1 seja o DR e R2 o BDR.

- Configure OSPF tal que somente as sub-redes de 172.16.0.0 indicadas abaixo sejam roteadas. Em outras palavras, se uma outra sub-rede de 172.16.0.0 fosse criada, como 172.16.3.0/24, por exemplo, esta sub-rede não seria propagada pelo OSPF.

- Configure OSPF tal que somente as redes indicadas abaixo sejam anunciadas:

  - 172.16.10.0/24

  - 219.17.100.0/24

- As sub-redes 172.16.1.0 e 172.16.20.0 não devem ser anunciadas.

- Inclua autenticação com criptografia. Use a senha cisco3 com a chave cisco4

- Modifique o tempo de hello e dead para 10 e 50 segundos respectivamente.

- Modifique o custo da rede para refletir uma taxa de transmissão menor do que a real (sem modificar a informação de largura de banda).

### Configure uma rota padrão

Configure uma rota padrão (default) para a Internet em R1 e que ela seja propagada para R2 usando o OSPF.

RotA

2600

Fa0/0

2950

802.1Q

Trunk

### Configure VLAN em RotA

Configure a interface Fa0/0 para entroncamento (trunk) com encapsulamento 802.1Q, com a finalidade de rotear entre as VLANs  1, 10, 20 e  30.

|  | VLAN 1 | VLAN 10 | VLAN 20 | VLAN 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RotA | 172.16.1.1/24 | 205.7.5.1/24 | 192.5.5.1/24 | 172.16.10.1/24 |

### Resolvendo problemas (sugestões)

(Estas informações devem ser enviadas também como parte da prova)

- Verifique as tabelas de rotas (show ip route).

- Use o comando show ip protocols.

- Verifique os vizinhos OSPF (show ip ospf neighbor).

- Verifique as VLANs (show vlan).

- Verifique o VTP (show vtp status, show vtp).

### Entregando a prova

Devem ser enviados para meslin@nce.ufrj.br os seguintes itens:

- A configuração de SW1

- A configuração de SW3

- A configuração de RTA

- As listagens dos comandos de “Resolvendo problemas (sugestões)”