## Nome:_________________________________________

Nota: _______

Configure três roteadores para criar uma rede frame-relay.

Você deve escolher, de acordo com a topologia mostrada na figura abaixo e o cabeamento executado, quais roteadores serão as folhas e qual será a nuvem.

Inclua estes comandos no roteador da nuvem (obviamente a nuvem pode, e deve, ter outros comandos):

frame-relay switching

interface Serial0

no ip address

clock rate 56000

frame-relay intf-type dce

frame-relay route 200 interface Serial1 100

encapsulation frame-relay

!

interface Serial1

no ip address

frame-relay intf-type dce

frame-relay route 100 interface Serial0 200

encapsulation frame-relay

Utilize a figura acima para indicar quais roteadores você escolheu (A, B, C, etc) e quais interfaces você utilizou.

Você deve entregar a configuração dos TRÊS roteadores em arquivos em disquete com o nome dos roteadores.