## Roteadores

- Prepare um arquivo com os comandos necessários à configuração do roteador de acordo com a topologia apresentada. O nome do arquivo deve ter o nome <hostname>-confg

- Configurar hostname

- Configurar senhas de acesso

  - Console

  - Linha auxiliar

  - Acesso remoto (telnet)

  - Adotar a senha Cisco em todos os roteadores .

  - Garantir que as senhas sejam mantidas criptografadas no arquivo de configuração

  - Garantir que as sessões sejam encerradas se não houver acesso por mais de 2 min.

- Configurar senha de enable

  - Usar senha Cisco

- Configurar interfaces

  - Description

  - Bandwidth

  - Clock rate

  - Endereço IP

  - Endereço IPX

    - Encapsulamento Ethernet_II nas interfaces Ethernet

    - Endereço rede IPX = endereço deve seguir a identificação da rede Ethernet (Exemplo: A1, A2, B, C, DE) ou do link WAN (AB, BC e CD)

  - Encapsulamento. Usar PPP nas interfaces seriais

- Permitir que de um roteador possamos acessar outro roteador usando o nome do roteador, não o endereço IP

- Configurar rotas estáticas conforme a tabela a seguir:

| Roteador | # Rede Destino | Interface de saída | Próximo roteador |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab_A | Default | Eth 1 |  |
|  | Default |  | Usar último IP válido da rede/sub-rede associada à interface Ethernet 0 |
|  | 10.1.0.0/16 |  |  |
| Lab_B | 10.2.0.0/16 |  |  |
| Lab_C | 10.3.0.0./16 |  |  |
| Lab_D | 10.4.0.0/16 |  |  |
| Lab_E | 10.5.0.0/16 |  |  |

- Configurar o protocolo de roteamento

  - Usar o protocolo IGRP (Roteadores Lab_A, Lab_B e  Lab_C)

  - Usar o protocolo RIP (Roteadores Lab_C, Lab_D e Lab_E)

  - ASN = 100

  - Não fazer anúncios de roteamento quando não for necessário

  - As configurações devem permitir que todas as redes sejam alcançáveis a partir de todas as estações

  - Garantir que as rotas estáticas sejam anunciadas para todos os roteadores

- Configuração de listas de acesso.

Configurar uma lista de acesso que permita a configuração abaixo, considerando a rede Ethernet como rede interna:

  - Estações de trabalho dos usuários, com acesso total a qualquer máquina externa. Máquinas externas à rede só podem ter acesso ICMP a estas máquinas.

  - Servidor de correio (IP x.x.x.10), que pode receber somente conexões externas associadas aos protocolos SMTP e POP3.

  - Servidor WEB (IP x.x.x.20), que pode receber somente conexões HTTP/HTTPS de máquinas externas

  - Servidor Intranet (x.x.x.30), que só pode ter acessos provenientes da rede interna e do backbone (Rede 205.7.5.0)

  - Permitir o acesso remoto ao roteador (telnet)  somente de conexões provenientes dos roteadores ou de estações da rede interna.

  - Permitir acesso ao serviço DNS, tanto da rede interna para a externa, quanto da rede externa para a interna

- Prepare a rede para que a configuração do roteador possa ser carregada automaticamente através de um servidor TFTP.

- Configurar estações para que a rede funcione adequadamente (IPs e rotas)

- Verificar se a rede está funcionando adequadamente. Indicar os comando utilizados.

  - Estado das interfaces

  - Roteamento

  - Acessibilidade a todos os roteadores

Switches

- Monte a topologia apresentada.

Todas as portas devem estar associadas à VLAN 1. Usar o IP x.x.x.5 para fins de gerenciamento

- Verifique o funcionamento das portas utilizadas na interligação entre os switches

  - Root bridged ID

  - Root priority

  - Root port

  - Custo do caminho para o root

  - Estado das portas

| Porta | Estado Operacional |
| --- | --- |

  - Configure a rede para que o Root Bridge seja o switch Lab_C

  - Identifique as mudanças ocorridas nos switches

      - Root briged ID

      - Root priority

      - Root port

      - Custo do caminho para o root

      - Estado das portas

| Porta | Estado Operacional |
| --- | --- |

  - Desabilite uma  interface que esteja no estado forwarding. Verifique as mudanças ocorridas. Use o debug para verificar as PDU’s trocadas entre os switches.

- Configurar portas que interligam os switches como portas trunk

  - Usar encapsulamento 802.1q, quando for possível

- Configurar VTP

  - Domínio: CCNA

  - Todos os switches serão configurados como VTP servers

- Criar Vlan’s

| Vlan ID | Vlan Name | Switch onde deve ser criada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vlan_A1 | Lab_A |
| 10 | Vlan_B | Lab_B |
| 20 | Vlan_C | Lab_C |
| 30 | Vlan_DE | Lab_D |
| 40 | Vlan_A2 | Lab_E |

- Associar portas às Vlan’s

| Portas | Vlan ID |
| --- | --- |
| 1 – 4 | 1 |
| 5 – 8 | 10 |
| 9 – 13 | 20 |
| 14 – 18 | 30 |
| 19 – 24 | 40 |

Ligar as interfaces dos roteadores a uma das portas do switch correspondente à sua VLAN.

- Configurar IP para fins de gerenciamento. Devem ser utilizados os últimos 5 IP’s da VLAN 1.

- Usar o Telnet para ter acesso ao switch