Cisco Networking Academy Program

Núcleo de Computação Eletrônica

Listas de Acesso - Exercícios

Implemente as seguintes restrições e permissões em um roteador:

- Restringir o acesso às redes internas de pacotes provenientes das redes 10.0.0.0, 172.16.0.0-172.31.0.0 e 192.168.0.0-192.168.255.0

- Restringir o acesso às redes internas de pacotes que contenham um endereço IP de origem igual à da rede interna, mas originados da Internet.

- Permitir que as estações internas tenham acesso pleno a qualquer serviço em servidores externos. Não deve ser permitido o estabelecimento de conexões TCP às máquinas internas, a partir de máquinas de redes externas.

- Permitir acesso externo aos servidores de correio (x.x.x.10)  e  Web (x.x.x.20)  localizados na rede interna

- Permitir acesso telnet ao roteador somente a partir dos outros roteadores. Não deve ser permitido o acesso a partir de outras máquinas