Exercício de STP

- Configuração dos switches:

      - Lab_A 	IP 	223.8.151.10

      - Lab_B 	IP 	223.8.151.11

      - Lab_C	IP 	223.8.151.12

      - Lab_D	IP 	223.8.151.13

      - Lab_E	IP 	223.8.151.14

      - Lab_F	IP 	223.8.151.15

      - Lab_G	IP 	223.8.151.16

      - Lab_H 	IP 	223.8.151.17

      - Lab_I   IP 	223.8.151.18

Lab_A = conf t, int vlan 1, ip address 223.8.151.10 255.255.255.0

Lab_B até Lab_I  = conf t, ip address + mask

- Usando o CDP e Telnet , recuperar informações de MAC e Prioridade dos switches

Show version para o mac e show spantree para a prioridade.

- Qual o comando usado para verificar a prioridade do switch ?

show spantree

- Qual laboratório foi eleito o Root bridge ?

Lab_G

5     Justifique ?

Como todos os swtiches estão com a prioridade default (32768) o critério para eleger o root passa a ser o que tiver menor mac.

6    Anote as interfaces que estão no estado de Forwarding e Blocking.

show spantree, mostra o estado de stp para cada interface

7    Das interfaces que estão no estado de Forwarding quais são as designadas e quais são root ?

8    Como o Lab_A e um switch fast ethernet  e está ligado no centro da estrela seria conveniente que ele fosse o Root bridge. Qual o comando usado ?

Lab_A = conf t, spanning-tree vlan 1 priority ( menor que 32768 )

Coma a mudança do Root uma nova topologia de links foi usada , anote as interfaces que estão no estado de Forwarding e Blocking e represente graficamente.

show spantree, mostra o estado de stp para cada interface