Exercício de VLAN

- Restaure a configuração default do switch.

1900 – menu, system, reset to factory.

1900 – command line, delete vtp , delete nvram.

2900 – write erase, delete flash:/vlan.dat

- Configurando o switch:

  - Hostname

  - IP , default gateway ( 223.8.151.1 )

| Hostname | SWLab_A | SWLab_B | SWLab_C | SWLab_D | SWLab_E | SWLab_F | SWLab_G | SWLab_H | SWLab_I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP | 223.8.151.10 | 223.8.151.11 | 223.8.151.12 | 223.8.151.13 | 223.8.151.14 | 223.8.151.15 | 223.8.151.16 | 223.8.151.17 | 223.8.151.18 |

  - Senha de enable Cisco

  - Senha de VTY  Cisco, depende da plataforma.

  - Domínio de VTP (CCNA), avisos de VTP para versão 1,

  - VTP mode SERVER.

  - VTP password ( Class )

  - Preparar as interfaces conectadas para o modo TRUNK , usar cápsula ISL.

  - Criar no switch sob sua administração uma VLAN com o nome do seu Lab.

| Hostname | SWLab_A | SWLab_B | SWLab_C | SWLab_D | SWLab_E | SWLab_F | SWLab_G | SWLab_H | SWLab_I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlanname | Lab_a | Lab_b | Lab_c | Lab_D | Lab_E | Lab_F | Lab_G | Lab_H | Lab_I |
| VlanID | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

  - Associar  estaticamente a VLAN nas interfaces conforme tabela abaixo:

| Hostname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWLab_A |  | T | T |  |  | T | T | T | T | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| SWLab_B | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | T | T |
| SWLab_C | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | T | T |
| SWLab_D | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | T | T |
| SWLab_E | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | T |
| SWLab_F | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | T | T |
| SWLab_G | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | T | T |
| SWLab_H | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | T | T |
| SWLab_I | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  | T | T |

- Verifique se o domínio já esta aprendendo sobre as VLAN’s criadas nos outros switches.

- Mova as estações de trabalho e a interface do roteador para o seu switch. Verifique a conectividade.

- Mova a interface do roteador para o switch Lab_A para a interface que foi configurada com a VLAN do seu Lab. Verifique a conectividade.

- Mova uma estação de trabalho do seu switch para o switch vizinho. Verifique a conectividade. Retorne para a situação anterior. Conectividade foi mantida ?

- Ative o VTP pruning com  a configuração default ( Vlan 2-1001 ) e verifique se perdeu conectividade.

  - Verifique nas interfaces tronco quais as VLAN’s indicadas como transmit e receive.

  - Verifique nos outros switches.

- Desative o VTP prunning do switch.

  - Verifique nas interfaces tronco quais as VLAN’s indicadas como transmit e receive.

  - Verifique nos outros switches.

  - Ativar o VTP prunning.

- Associar  estaticamente a VLAN em todas as interfaces conforme tabela abaixo:

| Hostname | Vlan |
| --- | --- |
| SWLab_A |  |
| SWLab_B | 3 |
| SWLab_C | 4 |
| SWLab_D | 5 |
| SWLab_E | 6 |
| SWLab_F | 7 |
| SWLab_G | 8 |
| SWLab_H | 9 |
| SWLab_I | 10 |

- Na console do seu Lab, retire a sua VLAN da lista das VLAN’s eleitas para poda. Verifique a conectividade.

- Configure o switch para VTP prunning  ( none ) , com esta configuração todas as VLAN’s são permitidas , use o comando VLAN allowed , e indique as VLAN’s que irão configurar o tronco.

- Altere o modo de VTP para CLIENT . Verifique as restrições criadas para o seu switch.             (  SWLab_a voltar para SERVER )

- Abra um telnet no SWLab_a e remova a VLAN da sua rede. Verifique a conectividade e o comportamento do switch.

- Mova a interface do roteador para o switch sob sua administração. Verifique a conectividade

  - Caso não tenha conectividade verificar em que ponto da rede de enlace ela foi perdida e restaure.