Cisco Networking Academy Program

Núcleo de Computação Eletrônica – UFRJ

Exercícios de Listas de Acesso

Defina, aplique e teste listas de acesso que satisfaçam as condições abaixo:

- Acesso a serviços do roteador:

  - Liberar telnet vindos de toda a rede local

  - Liberar telnet e acesso via http para micro do instrutor

  - Liberar telnet vindos de todos os outros roteadores

  - Proibir acesso via http para o micro auxiliar

  - Proibir acesso via telnet para todo o resto

  - Proibir acesso via web para todo o resto

- Tráfego pelo roteador:

  - Permitir acesso de qualquer lugar ao servidor TFTP do micro auxiliar

  - Permitir qualquer tráfego do micro do instrutor

  - Bloquear todo tráfego, menos telnet, que entre pela S0

  - Somente permitir conexão TCP iniciada a partir da rede local, excetuando o servidor TFTP